Општина Оџаци –Општинкса управа Оџаци

Ул.Кнез Михајлова бр.24,Оџаци

e-mаil : razvoj@odzaci.rs

odeljenejzjnodzaci@gmail.com

Тел: 025/466-051,466-053

Факс: 025/5742-396

Број: 404-1-35/2019

Дана: 12.12.2019.године

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавка (,,Сл. глсаник РС„ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Конкурсне документације за јавну набавку чији је предмет ГРАЂЕВИНСКИМ РАДОВИВА   НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИ, Комисија за јавне набавке објављује

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

БРОЈ 404-1-35/2019

1.Kомисија за јавну набавку у делу Конкурсне документације XII.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ у делу II РAДOВИ НA ХИДРOTEХНИЧКИM ИНСTAЛAЦИJAMA ,под група 1. ХИДРAНTСКA MРEЖA – ФAЗA 1 под тачком 3.МОНТАЖНИ РАДОВИ ,бр.позиције 3.9. БРИШЕ СЕ реченица

,, У склoпу пoзициje oбухвaтити И нaбaвку дизeл aгрeгaтa зa урeђaj

Комисија за јавне набавке МЕЊА Конкурсну документацију у и ДОДАЈЕ делу

## XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА  МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

| Ред. број | Опис радова | Материјал/ опрема и захтевани критеријуми | Произвођачи |  | Модел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I RADOVI NA ARHITEKTURI |  |  |  |  |  |
| REKONSTRUKCIJA ZAPADNOG DELA OBJEKTA 1 |  |  |  |  |  |
| 7.IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Izrada horizontaIne hidroizolacije presecanjem hidrauličkim mašinama zidova od opeke,debljine do 60 cmi postavljanjem HIO-master šina, HIO-protecion system, NoviSad, ili ogovarajuće Postojeće zidove preseći elektrohidrauličkim mašinama visokih perfomansi idijamantskim reznim alatima. Presecanje vršiti u lamelamaširine od 20 do 30 cm. Iz reza odstraniti prašinu. Kao vodonepropusnu barijeru ugraditi plastične polukruteprofilisane HIO-master šine. Pre ugradnje visinu HIO-masteršina preciznim brušenjem optimizovati prema visini reza da bi šine samostalno svojom konstrukcijom sprečila sleganjeobjekta, a vertikalna krilca preuzela u potpunosti vertikalnoopterećenje. Rezove injektirati posebno razvijenom vodonepropusnom cement polimemom masom kontrolisanog kvaliteta. Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni ceoprofil sine i da adhezijom cvrsto spoji sinu sa gomjom i donjompovršinom reza, stvarajuci novu monolitnu spojnicu zida. Čvrstoca na pritisak same šine je min. 9,00 MPa, a ukombinaciji sa injektiranom masom, novom spojnicom, je min.42 MPa. HIO-tehnologijaje zaštićena medunarodnim patentom br. P-273/98, a u zemlji PCT/YU 98/00020. Površina ravnisečenja zida P=70.9 m².Obracun po m' zida | Neophodne karakteristike koje moraju da se zadovolje: Srednja vrednost granične nosivosti pvc šine ne manja od 9,00 MPa, Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Dostaviti tehničku specifikaciju opreme koja se nudi. Sertifikat: Dostaviti sertifikat da ponuđena oprema poseduje tražene osobine. |  |  |  |
| 12.PODOPALAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Nabavka i transport materijala i polaganje heterogene vinilne podne obloge ukupne debljine 2,00 mm, težine do 2635gr/m2 (po EN430), habajućeg sloja 0,70mm, klase habanja T (po EN 649), sa ProtecsolR zaštitom, otpornost na vatru Bfl-s1 (po EN 13501-1), klase otpornosti na habanje 34/43 (EN 685), da ne podržava razvoj buđi i gljivica ( ISO 22196) do 99%, Class 1 (po ASTM E648-08), antistatik <2kV (po EN 1815), poseduje Floorscore sertifikat, emisija štetnih organskih jedinjenja (TVOC) ˂10μg/m3 nakon 28 dana, dimenziona stabilnost ≤0,4%, a na prethodno pripremljenu i izravnatu cementnu košuljicu (max. vlažnost 2%). Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje na pod disperzivnim ekološkim lepkom Shonox Emiclassic sa niskom emisiom po standardu EC 1plus ili ekvivalentno- sa varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom. Kvalitet i vrsta obloge u klasi proizvođača "GERFLOR - Taralay Initial" ili ekvivalentno. U cenu ukalkulisati i ugradnju obodne PVC lajsne u boji poda. (86 m') Sav materijal obezbeđuje izvođač radova. | Podna obloga: - ukupne debljine 2,00 mm, - težine do 2635gr/m2 (po EN430), - habajućeg sloja 0,70mm, klase habanja T (po EN 649), - sa ProtecsolR zaštitom, otpornost na vatru Bfl-s1 (po EN 13501-1), - klase otpornosti na habanje 34/43 (EN 685), - da ne podržava razvoj buđi i gljivica ( ISO 22196) do 99%, Class 1 (po ASTM E648-08), - antistatik <2kV (po EN 1815), - poseduje Floorscore sertifikat, - emisija štetnih organskih jedinjenja (TVOC) ˂10μg/m3 nakon 28 dana, - dimenziona stabilnost ≤0,4%, a na prethodno pripremljenu I izravnatu cementnu košuljicu (max. vlažnost 2%) Lepljenje: disperzivnim ekološkim lepkom sa niskom emisiom po standardu EC 1plus Model: Kvalitet i vrsta obloge u klasi proizvođača "GERFLOR - Taralay Initial" ,,ili odgovarajuće.“ Lepak: Shonox Emiclassic ili ekvivalentno Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: - Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike |  |  |  |
| 18.GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Izrada i postavljanje zastakljenih PVC otvora – fasadnih prozora Prozore izraditi od visokootpornog koekstrudovanog tvrdog PVC-a ojačanog staklenim vlaknima, sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom, (kvalitet sistem Rehau Euro 70), po šemi stolarije i detaljima. PVC profili su visoke površinske glatkoće profila (visokovredna, glatka, zatvorena površina, laka za održavanje koja ne privlači prašinu), vidne širine 74mm i sistemske dubine 70mm (5 komora), u beloj boji. Dihtovanje se obezbeđuje preko 3 sistemska visokoelastična dihtunga ekstrudovana u PVC profil. Ugraditi čelična ojačanja unutar PVC profila. Obezbediti princip vodootpornosti u celom profilu. Ugradnju izvršiti sa sistemskim podštokovima za starogradnju u ravni profila rama (Solbank 50mm i bočni profil za proširenje štoka 50/70mm), prema detalju. Ugraditi sistemsku podprozorsku klupicu od kamena (granit 3 cm) - tamna boja i sistemsku okapnicu od plastificiranog lima 0.6mm (plastifikacija u smeđoj boji RAL8019). Zastakljavanje raditi: stаklo ravno 4+16+4 Low-E (2 visokotrаnspаretna sloja plemenitog metаlа - tvrdi film), punjeno аrgonom. Upotrebiti stаklа kvaliteta sledećih proizvođаčа: Guardian, Glaverbel ili Pilkington. Ukupаn koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w = 1,2 W/m2K – i obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. Klasa protivprovalne zaštite STANDARD. Klasa zvučne zaštite -STANDARD. Okov klase kvaliteta "Maco", "Gu", "Sigenia" ,,ili odgovarajuće.“u boji PVC profila. Kvakaručka za otvaranje standardna PVC kvaka (crna boja). Otvaranje - prema šemi. Način ugradnje: Otvor u zidu mora da bude ravan za postavljanje stolarije, tako da ukoliko je neophodno cenom obuhvatiti poravnavanje otvora. Oko prozora sa leve i desne strane kao i sa gornje otvora. Oko prozora sa leve i desne strane kao i sa gornje strane potrebno je izvesti proširenje štoka za 5 cm – prema shemi, dok donju stranu, prema detalju A treba iznivelisati u cementnom malteru debljine 2cm, za ugradnju klupice. Prilikom ugradnje pvc stolarija mora imati čvrst oslonac tj. Ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida kako bi vijci drže stolariju. Na vijke se stavljaju ukrasne kapice koje ujednačuju boju između stolarije i mesta na kojima stoji vijak.Na kraju se prozori moraju dobro zabritviti sa poliuretanskom penom koja obavezno dolazi na očišćenu površinu od prašine. Ivice spoja prozora sa zidom obraditi silikonskim kitom. Za pozicije koje se nalaze unutar objekta koristiti akrilni silicon za unutrašnje radove, koji se može i bojiti, dok se spoljašnje pozicije trebaju silikonirati silikonima na bazi acetata ili sanitar silikonima koji su vodonepropusni. Opciono, dihtovanje se možobezbediti i sistemskim vodonepropusnim diht trakama. Svi okapni limovi moraju imati pad od prozora ka spolja kako se voda ne bi zadržavala. Pozicijom obuhvaćena i ugradnja potprozorske klupice, okapnice, dihtovanje prozora, obrada obodnih zidova i ostalo navedeno u opisu pozicije, tj. komplet ugrađen otvor. NAPOMENA:Sve mere proveriti na licu mesta. | PVC prozori: Koekstrudovanog tvrdog PVC-a ojačanog staklenim vlaknima, sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom Vidne širine 74mm i sistemske dubine 70mm (5 komora), Ukupаn koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w = 1,2 W/m2K – I obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. Klasa protivprovalne zaštite -STANDARD. Klasa zvučne zaštite -STANDARD. Model: PVC prozori kvalitet sistem Rehau Euro 70 Stakla: Guardian, Glaverbel ili Pilkington Okov: "Maco", "Gu", "Sigenia" Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike Sertifikate kojima se dokazuju koeficijenti prolaska toplote za sklop i staklopakete |  |  |  |
| 18.2 | Izrada i postavljanje fasadne ALU stolarije – zastakljenih vrata i portala plastificirani u beloj boji. od aluminijumskih višekomornih profila sa termoprekidom, po šemi stolarije. ALU profili su ravnih ivica sa termoprekidom, (kvalitet sistem Alumil M11500 Alutherm Super). dubine profila rama 76.5mm, minimalne vidne širine 137 mm, toplotna izolacija - EN ISO 10077-2 Uf=1,9 W/m2K, vazdušna nepropusnost - EN 12207 - Class 4, vodonepropusnost - EN 12208 - Class E900, otpornost na pritisak vetra - EN 12210 - Class C4/C5, sa obezbeđenim principom vodootpornosti u celom profilu, plastificirani u beloj boji. Ugradnju izvršiti sa sistemskim podštokovima za starogradnju u ravni profila rama ( bočni i nadvratni profil za proširenje štoka 50/70mm). Otvaranje vrata oko vertikalne ose. Zastakljavanje raditi: transparentni deo - stаklo 4+16+4 Low-E (2 visokotrаnspаretna sloja plemenitog metаlа - tvrdi film), punjeno аrgonom, netransparentni deo - sistemski sendvič panel sa ispunom od PU u beloj boji. Upotrebiti stаklа kvaliteta sledećih proizvođаčа: Guardian, Glaverbel ili Pilkington. Dihtovanje - sistemskim EPDM gumama. Ukupаn koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w = 1,5 W/m2K - i obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. Klasa protivprovalne zaštite - STANDARD i WK2. Klasa zvučne zaštite - STANDARD. Okov klase kvaliteta "Maco", "Gu", "Sigenia" u boji ALU profila, ručka za otvaranje-standardna PVC kvaka (crna boja), bravljenje u standardnoj izvedbi sa cilindrom i 4 ključa. Prag - niski prag (u ravni poda).Način ugradnje: Otvor u zidu mora da bude ravan za postavljanje stolarije, tako da ukoliko je neophodno cenom obuhvatiti poravnavanje otvora. Oko vrata sa leve i desne strane kao i sa gornje strane potrebno je izvesti proširenje štoka za 5 cm - prema shemi strane potrebno je izvesti proširenje štoka za 5 cm – prema shemi. Prilikom ugradnje pvc stolarija mora imati čvrst oslonac tj ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida kako bi vijci drže stolariju. Na vijke se stavljaju ukrasne kapice koje ujednačuju boju između stolarije i mesta na kojima stoji vijak. Na kraju se vrata moraju dobro zabratviti sa poliuretanskom penom koja obavezno dolazi na očišćenu površinu od prašine. Ivice spoja vrata sa zidom obraditi silikonskim kitom. Za pozicije koje se nalaze unutar objekta koristiti akrilni silicon za unutrašnje radove, koji se može i bojiti, dok se spoljašnje pozicije trebaju silikonirati silikonima na bazi acetata ili sanitary silikonima koji su vodonepropusni. Opciono, dihtovanje se može obezbediti i sistemskim vodonepropusnim diht trakama. Pozicijom obuhvaćena izrada i ugradnja, kao dihtovanje I obrada obodnih zidova i ostalo navedeno u opisu pozicije, tj. komplet ugrađen otvor. | ALU stolarija – vrata I portali: - dubine profila rama 76.5mm, - minimalne vidne širine137 mm, - toplotna izolacija - EN ISO 10077-2 Uf=1,9 W/m2K, - vazdušna nepropusnost - EN 12207 Class 4, vodonepropusnost - EN 12208 - Class E900, - otpornost na pritisak vetra - EN 12210 Class C4/C5, - sa obezbeđenim principom vodootpornosti u celom profilu, - Ukupаn koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w =1,5 W/m2K - i obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. - Klasa protivprovalne zaštite - STANDARD i WK2. - Klasa zvučne zaštite - STANDARD. Model: ALU stolarija – vrata I portali: kvalitet sistem Alumil M11500 Alutherm Super Stakla: Guardian, Glaverbel ili Pilkington Okov: - "Maco", "Gu", "Sigenia" Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike Sertifikate kojima se dokazuju koeficijenti prolaska toplote za sklop i staklopakete |  |  |  |
| 18.3 | Izrada i postavljanje unutrašnje aluminijumske stolarije od aluminijumskih višekomornih profila bez termoprekida (hladni profili) - sistem Alumil M9400 ,,ili odgovarujuce,,. Profili su ravnih ivica u eloksirani u prirodnoj boji aluminijuma (20 μ), po potrebi ojačani čeličnim ojačanjima (vidljiva širina 97,6 mm, širina profila osnovnog štoka 45 mm, širina profila krila 52 mm, dihtunzi - EPDM, sistemski, visoko elastični, vodonepropustnost: 9A-E750, vazdušna nepropustnost: klasa 4, niski prag - u ravni poda). Otvaranje vrata oko vertikalne ose, prema šemi. Zastakljavanje raditi: netransparentni deo - sistemski sendvič panel sa ispunom od PU - bela boja. Dihtovanje - sistemskim EPDM gumama. Okov kvaliteta "MACO", "GU", ili "SIGENIA" ,,ili odgovarajuće.“u boji alu profila. Brava cilindrična sa 4 ključa. Otvaranje - jednoručna kvaka od PVC, u crnoj boji. Vrata WC kabina opremiti okretnom bravom sa unutrašnje strane vrata. Način ugradnje: Otvor u zidu mora da bude ravan za postavljanje stolarije, tako da ukoliko je neophodno cenom obuhvatiti poravnavanje otvora. Prilikom ugradnje alu stolarija mora imati čvrst oslonac tj. ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida kako bi vijci drže stolariju. Na vijke se stavljaju ukrasne kapice koje ujednačuju boju između stolarije i mesta na kojima stoji vijak. Na kraju se vrata moraju dobro zabritviti sa poliuretanskom penom koja obavezno dolazi na očišćenu površinu od prašine. Ivice spoja vrata sa zidom obraditi silikonskim kitom. Za pozicije koje se nalaze unutar objekta koristiti akrilni silicon za unutrašnje radove, koji se može I bojiti. Opciono, dihtovanje se može obezbediti i sistemskim diht trakama. Pozicijom obuhvaćena izrada I ugradnja otvora, kao dihtovanje i obrada obodnih zidova i ostalo navedeno u opisu pozicije, tj. komplet ugrađen otvor. | ALU stolarija – vrata I portali: dubine profila rama 76.5mm, - minimalne vidne širine137 mm, - toplotna izolacija - EN ISO 10077-2 Uf=1,9 W/m2K, - vazdušna nepropusnost - EN 12207 Class 4, vodonepropusnost - EN 12208 - Class E900, - otpornost na pritisak vetra - EN 12210 Class C4/C5, - sa obezbeđenim principom vodootpornosti u celom profilu, - Ukupаn koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w =1,5 W/m2K - i obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. - Klasa protivprovalne zaštite - STANDARD i WK2. - Klasa zvučne zaštite - STANDARD. Model: ALU stolarija – vrata I portali: kvalitet sistem Alumil M11500 Alutherm Super Stakla: Guardian, Glaverbel ili Pilkington ,,ili odgovarajuće.“ Okov: - "Maco", "Gu", "Sigenia",,ili odgovarajuće.“ Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike Sertifikate kojima se dokazuju koeficijenti prolaska toplote za sklop i staklopakete |  |  |  |
| REKONSTRUKCIJAOBJEKTA 4 |  |  |  |  |  |
| 18.GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Bojenje čelične krovne konstrukcije, PP premazom vatrootpornosti 15 min (F15). Pre bojenja sa metala skinuti koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i očistiti. Konstrukciju premazati osnovnim antikorozivnim premazom (prajmer) za zaštitu čeličnih konstrukcija, profila i metalnih elemenata, PRIMTEC steel ili odgovarajuće, a zatim naneti ekspandujući (intumescentni) vodorastvorni premaz za zaštitu čelika i čeličnih konstrukcija od celuloznog požara, FIRESTOP steel ili odgovarajuće. Finalni sloj je sintetički brzosušivi završni premaz za postojanu zaštitu i dekoraciju metalnih površina, CENTURION B100 ili odgovarajuće,. Boja finalnog premaza antracitsiva - RAL7016. M Procenjena težina krovne konstrukcije (postojeća konstrukcija + nove rožnjače) iznosi 17605 kg. Cenom obuhvatiti rad, materijal i ugradnju sa pripremom podloge, kao i atestiranje konstrukcije na predviđenu vatootpornost. Obračun po m² obojene površine. | Neophodne karakteristike koje moraju da se zadovolje: Konstrukciju premazati osnovnim antikorozivnim premazom (prajmer) za zaštitu čeličnih konstrukcija, profila i metalnih elemenata, PRIMTEC steel ili odgovarajuće, a zatim naneti ekspandujući (intumescentni) vodorastvorni premaz za zaštitu čelika i čeličnih konstrukcija od celuloznog požara, FIRESTOP steel ili odgovarajuće. Finalni sloj je sintetički brzosušivi završni premaz za postojanu zaštitu i dekoraciju metalnih površina, CENTURION B100 ili odgovarajuće. U PP sistemu ne sme doći do raslojavanje između osnovne boje, međuslojne boje I završne boje. Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Dostaviti atest kojim se dokazuju tražene karakteristike. |  |  |  |
| 12.1 | Izrada i postavljanje zastakljenih PVC otvora – fasadnih prozora. Prozore izraditi od visokootpornog koekstrudovanog tvrdog PVC-a ojačanog staklenim vlaknima, sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom, (kvalitet sistem Rehau Euro 70), po šemi stolarije i detaljima. PVC profili su visoke površinske glatkoće profila (visokovredna, glatka, zatvorena površina, laka za održavanje koja ne privlači prašinu), vidne širine 74mm i sistemske dubine 70mm (5 komora), u beloj boji. Dihtovanje se obezbeđuje preko 3 sistemska visokoelastična dihtunga ekstrudovana u PVC profil. Ugraditi čelična ojačanja unutar PVC profila. Obezbediti princip vodootpornosti u celom profilu. Ugradnju izvršiti sa sistemskim podštokovima za starogradnju u ravni profila rama (Solbank 50mm), prema detalju. Ugraditi sistemsku podprozorsku klupicu od PVC - tamna boja i sistemsku okapnicu od plastificiranog lima 0.6mm (plastifikacija u smeđoj boji - RAL8019). Zastakljavanje raditi: stаklo ravno 4+16+4 Low-E (2 visokotrаnspаretna sloja plemenitog metаlа - tvrdi film), punjeno аrgonom. Upotrebiti stаklа kvaliteta sledećih proizvođаčа: Guardian, Glaverbel ili Pilkington. Ukupаn koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w = 1,2 W/m2K – I obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. Klasa protivprovalne zaštite STANDARD. Klasa zvučne zaštite -STANDARD. Okov klase kvaliteta "Maco", "Gu", "Sigenia" ,,ili odgovarajuće.“u boji PVC profila. Kvakaručka za otvaranje-standardna PVC kvaka (crna boja).Otvaranje - prema šemi. Način ugradnje: Otvor u zidu mora da bude ravan za postavljanje stolarije, tako da ukoliko je neophodno cenom obuhvatiti poravnavanje otvora. Prilikom ugradnje pvc stolarija mora imati čvrst oslonac tj. ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida oslonac tj. ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida kako bi vijci držali stolariju. Na vijke se stavljaju ukrasne kapice koje ujednačuju boju između stolarije i mesta na kojima stoji vijak.Na kraju se prozori moraju dobro zabritviti sa poliuretanskom penom koja obavezno dolazi na očišćenu površinu od prašine. Ivice spoja prozora sa zidom obraditi silikonskim kitom. Za pozicije koje se nalaze unutar objekta koristiti akrilni silicon za unutrašnje radove, koji se može I bojiti, dok se spoljašnje pozicije trebaju silikonirati silikonima na bazi acetata ili sanitar silikonima koji su vodonepropusni. Opciono, dihtovanje se može obezbediti i sistemskim vodonepropusnim diht trakama. Svi okapni limovi moraju imati pad od prozora ka spolja kako se voda ne bi zadržavala. Pozicijom obuhvaćena i ugradnja potprozorske klupice, okapnice, dihtovanje prozora, obrada obodnih zidova i ostalo navedeno u opisu pozicije, tj. komplet ugrađen otvor. | visokootporni koekstrudovani Tvrdi PVC-a ojačanog staklenim vlaknima, sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom, (kvalitet sistem Rehau Euro 70) Vidne širine 74mm i sistemske dubine 70mm (5 komora), Dihtovanje: preko 3 sistemska visokoelastična dihtunga ekstrudovana u PVC profil Zastakljavanje: stаklo ravno 4+16+4 Low-E (2 visokotrаnspаretna sloja plemenitog metаlа - tvrdi film), punjeno аrgonom. Upotrebiti stаklа kvaliteta proizvođаčа: Guardian, Glaverbel ili Pilkington. Ukupаn koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w = 1,2 W/m2K – I obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. Klasa protivprovalne zaštite -STANDARD. Klasa zvučne zaštite -STANDARD. Okov klase kvaliteta "Maco", "Gu", "Sigenia" ,,ili odgovarajuće.“ Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike Sertifikate kojima se dokazuju koeficijenti prolaska toplote za sklop i staklopakete |  |  |  |
| 12.2 | Izrada i postavljanje fasadne ALU stolarije - punih vrata od aluminijumskih višekomornih profila sa termoprekidom, po šemi stolarije. ALU profili su ravnih ivica sa termoprekidom, (kvalitet sistem Alumil M11500 Alutherm Super). dubine profila rama 76.5mm, minimalne vidne širine 137 mm, toplotna izolacija - EN ISO 10077-2 Uf=1,9 W/m2K, vazdušna nepropusnost - EN 12207 - Class 4, vodo-nepropusnost – EN 12208 - Class E900, otpornost na pritisak vetra - EN 12210 - Class C4/C5, sa obezbeđenim principom vodootpornosti u celom profilu, eloksirani u prirodnoj boji aluminijuma (20 μ). Otvaranje vrata oko vertikalne ose. Ispunu raditi: netransparentni deo - sistemski sendvič panel sa ispunom od PU u beloj boji. Upotrebiti stаklа kvaliteta sledećih proizvođаčа: Guardian, Glaverbel ili Pilkington. Dihtovanje - sistemskim EPDM gumama. Ukupаn koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w = 1,5 W/m2K - i obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. Klasa protivprovalne zaštite - STANDARD. Klasa zvučne zaštite - STANDARD. Okov klase kvaliteta "Maco", "Gu", "Sigenia" ,,ili odgovarajuće.“ u boji ALU profila, ručka za otvaranje-standardna PVC kvaka (crna boja), bravljenje u standardnoj izvedbi sa cilindrom i 4 ključa. Prag - niski prag (u ravni poda). Način ugradnje: Otvor u zidu mora da bude ravan za postavljanje stolarije, tako da ukoliko je neophodno cenom obuhvatiti poravnavanje otvora. Prilikom ugradnje alu stolarija mora imati čvrst oslonac tj ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida kako bi vijci drže stolariju. Na vijke se stavljaju ukrasne kapice koje ujednačuju boju između stolarije i mesta na kojima stoji vijak.Na kraju se vrata moraju dobro zabratviti sa poliuretanskom penom koja obavezno dolazi na očišćenu površinu od prašine. Ipvoicverš sinpuojao vdraptara sšain zeid. oImvi coebrasdpiotij asilivkroantaskimsa kiztoidmo.m Zaobraditi silikonskim kitom. Za pozicije koje se nalaze unutar objekta koristiti akrilni silicon za unutrašnje radove, koji se može I bojiti, dok se spoljašnje pozicije trebaju silikonirati silikonima na bazi acetata ili sanitar silikonima koji su vodonepropusni. Opciono, dihtovanje se može obezbediti i sistemskim vodonepropusnim diht trakama. Pozicijom obuhvaćena izrada i ugradnja, kao dihtovanje i obrada obodnih zidova i ostalo navedeno u opisu pozicije, tj. komplet ugrađen otvor. | ALU profili: ravnih ivica sa termoprekidom, (kvalitet sistem Alumil M11500 Alutherm Super). dubine profila rama 76.5mm, minimalne vidne širine 137 mm, toplotna izolacija - EN ISO 10077-2 Uf=1,9 W/m2K, vazdušna nepropusnost - EN 12207 - Class 4, vodo-nepropusnost – EN 12208 - Class E900, otpornost na pritisak vetra - EN 12210 - Class C4/C5, sa obezbeđenim principom vodootpornosti u celom profilu, eloksirani u prirodnoj boji aluminijuma (20μ). Stаklа: kvaliteta sledećih proizvođаčа: Guardian, Glaverbel ili Pilkington. ,,ili odgovarajuće.“ Dihtovanje - sistemskim EPDM gumama. Ukupаn koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w =1,5 W/m2K - i obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. Klasa protivprovalne zaštite - STANDARD. Klasa zvučne zaštite - STANDARD. Okov klase kvaliteta "Maco", "Gu", "Sigenia" u boji ALU profila Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike Sertifikate kojima se dokazuju koeficijenti prolaska toplote za sklop i staklopakete |  |  |  |
| 12.3 | Izrada i postavljanje unutrašnje aluminijumske stolarije Od aluminijumskih višekomornih profila bez termoprekida (hladni profili) - sistem Alumil M9400 ,,ili odgovarajuće.“ Profili su ravnih ivica u eloksirani u prirodnoj boji aluminijuma (20 μ), po potrebi ojačani čeličnim ojačanjima (vidljiva širina 97,6 mm, širina profila osnovnog štoka 45 mm, širina profila krila 52 mm, dihtunzi - EPDM, sistemski, visoko elastični, vodonepropustnost: 9A-E750, vazdušna nepropustnost: klasa 4, niski prag - u ravni poda). Otvaranje vrata oko vertikalne ose, prema šemi. Ispunu raditi: netransparentni deo - sistemski sendvič panel sa ispunom od PU - bela boja. Dihtovanje - sistemskim EPDM gumama. Okov kvaliteta "MACO", "GU", ili "SIGENIA" ,,iliodgovarajuće“ u boji alu profila. Brava - cilindrična sa 4 ključa. Otvaranje - jednoručna kvaka od PVC, u crnoj boji. Vrata WC kabina opremiti okretnom bravom sa unutrašnje strane vrata. Način ugradnje: Otvor u zidu mora da bude ravan za postavljanje stolarije, tako da ukoliko je neophodno cenom obuhvatiti poravnavanje otvora. Prilikom ugradnje alu stolarija mora imati čvrst oslonac tj. ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida kako bi vijci drže stolariju. Na vijke se stavljaju ukrasne kapice koje ujednačuju boju između stolarije i mesta na kojima stoji vijak. Na kraju se vrata moraju dobro zabritviti sa poliuretanskom penom koja obavezno dolazi na očišćenu površinu od prašine. Ivice spoja vrata sa zidom obraditi silikonskim kitom. Za pozicije koje se nalaze unutar objekta koristiti akrilni silicon za unutrašnje radove, koji se može I bojiti. Opciono, dihtovanje se može obezbediti i sistemskim diht trakama. Pozicijom obuhvaćena izrada i ugradnja otvora, kao dihtovanje i obrada obodnih zidova i ostalo navedeno u opisu pozicije, tj. komplet ugrađen otvor. | ALU profili: aluminijumskih višekomornih profila bez termoprekida (hladni profili) - sistem Alumil M9400 ,,ili odgovarajuće.“. Profili su ravnih ivica u eloksirani u prirodnoj boji aluminijuma (20 μ), po potrebi ojačani čeličnim ojačanjima (vidljiva širina 97,6 mm, širina profila osnovnog štoka 45 mm, širina profila krila 52 mm, dihtunzi - EPDM, sistemski, visoko elastični, vodonepropustnost: 9A-E750, vazdušna nepropustnost: klasa 4, Okov – kvaliteta "MACO", "GU", ili "SIGENIA" ,,ili odgovarajuće.“u boji alu profila. Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike Sertifikate kojima se dokazuju koeficijenti prolaska toplote za sklop i staklopakete |  |  |  |
| ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |
| ZAPADNI DEO OBJEKTA 1 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | S1Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji OC ili ekvivalentna Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon, za opšte osvetljenje kancelarija i učionica (UGR manji ili jednak od 19). Kućište i reflektor svetiljke su od čeličnog lima, obojeno u belu boju. Optika svetiljke širokosnopna, napravljena od polikarbonata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Ugao isijavanja svetlosti 81 stepeni. Predviđena za česta uključivanja. Stepen mehaničke zaštite je IP20. Otpornost na udar je IK02, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka ima push in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38; 0.38) manji od 3.Efikasnost min 121lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 3700lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 30,5W. Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 sati. Maksimalno jedan posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od +10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 4,0 kg. Dimenzije svetiljke su 600 x 600 mm, visina maksimalno 33 mm. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka tipa:: Philips CoreLine Surface SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC,, ili odgovarajuće” | UGR manji ili jednak 19 Kućište i reflektor svetiljke su od čeličnog lima, obojeno u belu boju. Optika svetiljke širokosnopna,napravljena od polikarbonata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Ugao isijavanja svetlosti 81 stepeni. Stepen mehaničke zaštite je IP20. Otpornost na udar je IK02, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka ima push in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38; 0.38) manji od 3. Efikasnost min 121lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 3700lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 30,5W. Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 sati. Maksimalno jedan posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od +10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 4,0 kg. Dimenzije svetiljke su 600 x 600 mm, visina maksimalno 33 mm. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi Svetiljka tipa:: Philips CoreLine Surface SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC ili ekvivalentna Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike - Ukoliko se vrši zamena svetiljke sa odgovarajućom, dostaviti fotometrijski proračun za ponuđeni proizvod kojim se dokazuje da ponuđena svetiljka ima minimum svetlosnih karakteristika kao svetiljka iz projektne dokumentacije. |  |  |  |
|  | S2 - Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji, predviđena za montažu na zid ili plafpn, kružnog oblika prečnika 350 mm i dubine 70 mm, za osvetljenje sanitarnih čvorova i drugihvlažnih prostorija. Kućište svetiljke je od kompozitnog materijala, optika od polikarbonata. Boja kućišta je bela, protector od opal UV stabilisanog polikarbonata. Optika je simetrična, stepen isijavanja 120°. Stepen mehaničke zaštite je IP65, otpornost na udar je IK08, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, dimabilnim elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80.Efikasnost min 100 lm/W, ukupan fluks sistema je 1200 lm. Maksimalna snaga sistema je 12 W. Vreme za koje svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 18.000 sati, dok je vreme za koje padne na 80% 38.000 sati. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koje važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka ekvivalentna tipu Philips CoreLine Wallmounted WL130V LED12S/840 PSU WH. ,,Ili odgovarajuće” | Kućište i reflektor svetiljke su od čeličnog lima, obojeno u belu boju. Optika svetiljke širokosnopna,napravljena od polikarbonata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Ugao isijavanja svetlosti 93 stepeni. Predviđena za česta uključivanja. Stepen mehaničke zaštite je IP20. Otpornost na udar je IK02, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka ima push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38; 0.38) manji od 3. Efikasnost min 109lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 3700lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 34W. Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 sati. Maksimalno jedan posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od +10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 4,2 kg. Dimenzije svetiljke su 600 x 600 mm, visina maksimalno 33 mm. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom I ravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka tipa:: Philips CoreLine Surface SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC ili ekvivalentna Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike - Ukoliko se vrši zamena svetiljke sa odgovarajućom, dostaviti fotometrijski proračun za ponuđeni proizvod kojim se dokazuje da ponuđena svetiljka ima minimum svetlosnih karakteristika kao svetiljka iz projektne dokumentacije. |  |  |  |
|  | S3 Linijska asimetrična (60x24 stepeni) petožilna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za viseću montažudužine oko 3400mm za osvetljenje školskih tabli. Kućište svetiljke je od čelika obojeno u belu boju, dok je optički deo od akrilata. Stepen mehaničke zaštite svetiljke je IP20, zaštite svetiljke je IP20, otpornost na udar je IK02, strujna klasa I. Ujednačenost boje SDCM (0.38,0.38) <3. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost min 141lm/W, ukupan fluks sistema je 9000lm. Maksimalna snaga Sistema je 64W. Maksimalna tolerancija svetlosnog fluksa je ±2%.Vreme za koje svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 25.000 sati, dok je vreme za koje padne na 80% 50.000 sati.Maksimalno 1% otkaza drajvera u prvih 5.000 sati. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnomi pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koje vaze za proizvode,da ima CE znak. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Ponuđač treba da dostavi gorepomenute proizvođačke sertifikate. Svetiljka tipa:: Philips CorelIne Trunsking LL120X LED90S/840 PSU A 5 WH. ,,ili odgovarajuće” | Kućište svetiljke je od čelika obojeno u belu boju, dok je optički deo od akrilata. Stepen mehaničke zaštite svetiljke je IP20, Otpornost na udar je IK02, strujna klasa I. Ujednačenost boje SDCM (0.38,0.38) <3. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost min 141lm/W, ukupan fluks sistema je 9000lm. Maksimalna snaga sistema je 64W. Maksimalna tolerancija svetlosnog fluksa je ±2%. Vreme za koje svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 25.000 sati, dok je vreme za koje padne na 80% 50.000 sati. Maksimalno 1% otkaza drajvera u prvih 5.000 sati. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koje vaze za proizvode, da ima CE znak. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Ponuđač treba da dostavi gore pomenute proizvođačke sertifikate. Svetiljka tipa:: Philips CorelIne Trunsking LL120X LED90S/840 PSU A 5 WH. ili ekvivalemtna |  |  |  |
|  | S4 Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji, predviđena za montažu na zid ili plafpn, kružnog oblika prečnika 350 mm i dubine 70 mm, za osvetljenje sanitarnih čvorova i drugih vlažnih prostorija. Kućište svetiljke je od kompozitnogmaterijala, optika od polikarbonata. Boja kućišta je bela, protector od opal UV stabilisanog polikarbonata. Optika je simetrična, otpornost na udar je IK08, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, dimabilnim elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost min 100 lm/W, ukupan fluks sistema je 1200 lm. Maksimalna snaga sistema je 12 W. Vreme za koje svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 18.000 sati, dok je vreme za koje padne na 80% 38.000 sati. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koje važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka ekvivalentna tipu Philips CoreLine Wallmounted WL130V LED12S/840 PSU WH. ,,ili odgovarajuće” | Nadgradna svetiljka kružnog oblika prečnika 350 mm i dubine 70 mm, za osvetljenje sanitarnih čvorova i drugih vlažnih prostorija. Kućište svetiljke je od kompozitnog materijala, optika od polikarbonata. Boja kućišta je bela, protektor od opal UV stabilisanogpolikarbonata. Optika je simetrična, otpornost na udar je IK08, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, dimabilnim elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost min 100 lm/W, ukupan fluks sistema je 1200 lm. Maksimalna snaga sistema je 12 W. Vreme za koje svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 18.000 sati, dok je vreme za koje padne na 80% 38.000 sati. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koje važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka ekvivalentna tipu Philips CoreLine Wallmounted WL130V LED12S/840 PSU WH. Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike - Ukoliko se vrši zamena svetiljke sa odgovarajućom, dostaviti fotometrijski proračun za ponuđeni proizvod kojim se dokazuje da ponuđena svetiljka ima minimum svetlosnih karakteristika kao svetiljka iz projektne dokumentacije. |  |  |  |
|  | S5 Projektor sa LED izvorima svetlosti ukupne maksimalne snage 63W i minimalne svetlosne efikasnosti 133 lm/W, orijentacionih dimenzija 323x389x40 mm (vxšxd), predviđen za osvetljavanje velikih površina. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. Simetrična svetlosna raspodela. Trajnost LED izvora je 70.000 sati, s tim da fluks ne opadne na manje od 80% (L80F10) od inicijalnog (8.000 lm). Maksimalna tolerancija svetlosnog fluksa je ±7%. Indeks reprodukcije boje je veći od 70%. Ujednačenost boje SDCM (0.382,0.379) <3. Maksimalno 0,12% otkaza drajvera u prvih 5.000 sati. Temperaturni opseg rada reflektora je od -40 do +35 stepeni celzijusa. Kućište I ram projektora su izradjeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL 9007. LED modul I drajver moraju imati prenaponsku zaštitu. Protektor od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla se za kućište pričvršćuje sa osam vijaka. Dihtovanje je obezbeđeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez delova koji se spajaju lepljenjem, tako da se eventualna zamena LED modula ili drajvera može izvesti ednostavno i na licu mesta. Isporučuje se sa bajonet konektorom što omogućuje bržu i jednostavniju montažu (pri montaži nije neophodno otvaranje svetiljke). Kompletan projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar je IK08. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Projektor treba da je opremljen čeličnim nosačem u boji prirodnog luminijuma i da sadrži uređaj za podešavanje i memorisanje ugla nagiba. Projektor se može usmeravatiu opsegu od -120 do +120 stepeni oko svoje ose.Napon napajanja je 220-240V, 50Hz. Masa svetiljkeje oko 4,75 kg. Svetiljka ima servisni tag, kojiomogućava uz upotrebu aplikacije na mobilnomuređaju, detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu iodržavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih delova, programiranje drajvera na zemlji,… Svetiljkaeba da bude usklađena sa evropskim standardom osigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku.Svetiljka treba da je usklađena sa evropskimirektivama koji važe za proizvode, da ima CE znak.Svetiljka i predspojna sprava moraju biti od istog i od svetski renomiranog proizvođača. Projektor tipa:: Philips CoreLine Tempo Large BVP125 LED80-4S/740 S ili odgovarajuće | orijentacionih dimenzija 323x389x40 mm (vxšxd), predviđen za osvetljavanje velikih površina. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. Simetrična svetlosna raspodela. Trajnost LED izvora je 70.000 sati, s tim da fluks ne opadne na manje od 80% (L80F10) od inicijalnog (8.000 lm). Maksimalna tolerancija svetlosnog fluksa je ±7%. Indeks reprodukcije boje je veći od 70%. Ujednačenost boje SDCM (0.382,0.379) <3. Maksimalno 0,12% otkaza drajvera u prvih 5.000 sati. Temperaturni opseg rada reflektora je od -40 do +35 stepeni celzijusa. Kućište I ram projektora su izradjeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL 9007. LED modul I drajver moraju imati prenaponsku zaštitu. Protektor od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla se za kućište pričvršćuje sa osam vijaka. Dihtovanje je obezbeđeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez delova koji se spajaju lepljenjem, tako da se eventualna zamena LED modula ili drajvera može izvesti ednostavno i na licu mesta. Isporučuje se sa bajonet konektorom što omogućuje bržu I jednostavniju montažu (pri montaži nije neophodno otvaranje svetiljke). Kompletan projektor je u stepenu mehaničkezaštite IP66. Otpornost na udar je IK08. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Projektor treba da je opremljen čeličnim nosačem u boji prirodnog luminijuma i da sadrži uređaj za podešavanje I memorisanje ugla nagiba. Projektor se može usmeravati u opsegu od -120 do +120 stepeni oko svoje ose. Napon napajanja je 220-240V, 50Hz. Masa svetiljke je oko 4,75 kg. Svetiljka ima servisni tag, koji omogućava uz upotrebu aplikacije na mobilnom uređaju, detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu i održavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih delova, programiranje drajvera na zemlji,… Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim irektivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka i predspojna sprava moraju biti od istog i od svetski renomiranog proizvođača. Projektor tipa:: Philips CoreLine Tempo Large BVP125 LED80-4S/740 S ili ekvivalentna Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike - Ukoliko se vrši zamena svetiljke sa odgovarajućom, dostaviti fotometrijski proračun za ponuđeni proizvod kojim se dokazuje da ponuđena svetiljka ima minimum svetlosnih karakteristika kao svetiljka iz projektne dokumentacije. |  |  |  |
| DOJAVA POŽARA |  |  |  |  |  |
| 1. FAZA 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Centrala ALPHA1100 dve adresne linije (petlјe), do 127 adresna elementa po petlјi, LCD displej 2x40 karaktera, ispisivanje na srpskom jeziku, sat realnog vremena, memorija događaja (400 događaja), 2 serijska kanala za vezu sa eksternim štampačem, paralelnim tabloom ili PC računarom za centralni nadzor, 4 kontrolisana izlaza za sirene, 4 open kontakta tranzistorskog tipa, 4 relejna izlaza (beznaponski kontakti 220 VAC, 5A), sa GSM modulom za telefonsku komunikaciju, ETHERNET modul QIN/ET komplet sa rezervnim napajanjem za 72h neprekidnog rada u mirnom stanju i dodatnih 0.5 sata u alarmu (proizvođač QUADEL ,,ili odgovarajuće“).12Ah Obračunava se se kompletan materijal i ugradnja. | Centrala sa - dve adresne linije (petlјe), - do 127 adresna elementa po petlјi, - LCD displej 2x40 karaktera, ispisivanje na srpskom jeziku, - sat realnog vremena, - memorija događaja (400 događaja), - 2 serijska kanala za vezu sa eksternim štampačem, paralelnim tabloom ili PC računarom za centralni nadzor, - 4 kontrolisana izlaza za sirene, - 4 open kontakta tranzistorskog tipa, - 4 relejna izlaza (beznaponski kontakti 220 VAC, 5A), sa GSM modulom za telefonsku komunikaciju, - ETHERNET modul QIN/ET komplet sa rezervnim napajanjem za 72h neprekidnog rada u mirnom stanju i dodatnih 0.5 sata u alarmu (proizvođač QUADEL ili slično).12Ah Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike Sertifikat: Dostaviti sertifikate da ponuđena oprema poseduje navedene osobine i da je proizvedena prema navedenim standardima. |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:

Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.

У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица: |
| --- | --- | --- |

У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за јавне набавке

бр. 404-1-35/2019