Regulatorni status i pravna usklađenost:

Na osnovu službenog mišljenja (br: 03 019-1296/2, datum: 7. maj 2025. godine) Zavoda za zaštitu prirode AP Vojvodine potvrđuje se da park nije zaštićeno područje niti bilo koji njegov njegov deo. Takođe, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, konstatuje se da u parku ne postoje zaštićena stabla i/ili drugo zaštićeno rastinje. Mišljenje potvrđuje da nije bilo potrebe za traženjem mišljenja ili bilo koje druge dokumentacije od Zavoda tokom postupka izdavanja Građevinske dozvole.

Valorizacija vegetacije i kompenzacione mere:

Izveštaj o valorizaciji postojeće vegetacije pripremljen je u oktobru 2024. godine od strane Master inženjera pejzažne arhitekture:

- Prema Izveštaju, 4 stabla biće uklonjena zbog lošeg zdravstvenog stanja, dok će 14 stabala biti uklonjeno usled izgradnje saobraćajnice sa pešačkom i biciklističkom stazom, u skladu sa važećom tehničkom/projektnom dokumentacijom. Ukupno će biti uklonjeno 17 stabala i 1 žbun.

- Predlaže se izgradnja novog pojasa visoke vegetacije u zoni novo projektovane saobraćajnice. Predlaže se sadnja visokih stabala lipe (Tilia cordata), u drugom redu, dok bi bliže kolovozu trebalo saditi stabla vrste grab (Carpinus betulus 'Fastigiata'). Pored fontane biće zasađeno stablo japanskog javora (Acer palmatum) i judinog drveta (Cercis siliquastrum) (kod T3), dok će stablo lipe (Tilia cordata) biti zasađeno kod T6. Ukupno je predložena sadnja 37 stabala u ove dve zone (duž saobraćajnice i pored fontane). Predlog uključuje i sadnju dodatnih 14 stabala na severnom delu katastarske parcele broj 598.

- Stoga, ukupan predloženi broj za sadnju je 51 stablo, dok će ukupna zelena površina iznositi 2.292,32 m². Trenutna ukupna zelena površina iznosi 3.472,37 m². Predloženi broj novih stabala je 2,8 puta veći od trenutnog. 
Plan generalne regulacije Odžaka („Službeni list Opštine Odžaci“, broj 4/11) propisuje vrste za ozelenjavanje ulica i parkova, a predložene vrste za park, koji je predmet projekta, odabrane su među propisanim.

- Prema novom predlogu koji je projektant dostavio 24. oktobra 2025. godine, predloženi broj stabala za uklanjanje smanjen je za 3.

- Preporuke u okviru izveštaja u vezi sa sadnjom i zaštitom novih stabala su i sistem za podzemno navodnjavanje kap po kap.