Aneks Plana uključivanja zainteresovanih strana

Predmet: Izgradnja saobraćajnice sa pešačkom stazom u Ulici Vase Pelagića, Odžaci

Povod:  Unapredjenje projekta u tehničkom, ekološkom i aspektu uključenja gradjana

Izveštaj je sačinjen na osnovu sledeće dokumentacije i aktivnosti:

- Projekat za građevinsku dozvolu za izgradnju saobraćajnice sa pešačkom stazom u Ulici Vase Pelagića u Odžacima, projektant: kompanija ADOMNE;

- Izveštaj „Sagledavanje mogućnosti za optimizaciju projektnog rešenja“ od 30.08.2025. (sastavljenog nakon obilaska terena 18.08.2025.), LIID JUP ;

- „Odgovor projektanta na dostavljenu analizu potencijalnih unapređenja i optimizacije postojećeg projektnog rešenja“ od 18.09.2025. godine;

- Obilazak terena i prezentacije projekta predstavnika JLS na sastanku održanom u Odžacima 10.10.2025. tokom nadzorne posete kreditora;

- Crteži izmene situacionog plana ulice Vase Pelagića koje je projektant dostavio 21. i 23.10.2025. (izmena na zahtev za obezbeđenje okretnice za putnička vozila bez manevrisanja i čuvanja od seče maksimalnog broja stabala visoke vegetacije);

Osnovni podaci i planski okvir

U postojećem stanju, pristup OŠ ''Branko Radičević'' obezbeđen je preko betonske staze širine 3m. Pristupna staza ima funkciju kolsko pešačkog prilaza, odnosno nije uređena za kretanje motornog saobraćaja. Kolsko pešački prilaz koriste vozila koja opslužuju vrtić u okviru škole, zaposleni u školi, roditelji i korisnici parka. Betonsku stazu koriste pešaci i biciklisti za pristup školi.

Prema Lokacijskim uslovima ROP-ODZ-10082-LOC-1/2024 od 20.04.2024. projektovana saobraćajnica nalazi se unutar parcele koja je po vrsti zemljišta označena kao gradsko građevinsko zemljište-ulica, namenjeno izgradnji saobraćajnih površina.

Projektni zadatak je izdat pre parcelacije (podele) katastarske parcele 616 KO Odžaci. U međuvremenu je izvršena promena i upis u katastar parcele 616/1 namenjene saobraćajnici. Parcelacija i zahtevi u Projektnom zadatku se zasnivaju na važećem Planu generalne regulacije naselja Odžaci. Plan regulacije i nivelacije predmetne zone je grafički prikazan u nastavku.

Katastarska parcela saobraćajnice je sa dve strane ograničena školom (zgradom paralelno sa desne strane i neuređenim prostorom čeono). Pre škole na trećini dužine sa desne strane je privatni stambeni objekat individualnog stanovanja i zelena površina koja služi kao neuređen parking. Paralelno sa leve strane je park (preko puta zgrade škole). Na betonsku stazu (kolsko pešački prilaz) se ulazi iz ulice Vase Pelagića, jednosmerne ulice prema Železničkoj ulici (glavnoj saobraćajnici).

Planom generalne regulacije za „stambene ulice“ najmanja dozvoljena širina kolovoza iznosi 5m za dvosmerni saobraćaj.

Nema zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Nema arheološkog lokaliteta. Nema uslova nadležnih organa za zaštitu bilo kakvog kulturnog ili prirodnog dobra. Planskim aktima je preporučeno očuvanje postojećeg zelenila u urbanim zonama, i po mogućstvu, formiranje novih zelenih zona.

Projektno rešenje

Projektovana je slepa ulica za dvosmerni saobraćaj dužine 124m u osovinu, sa po jednom saobraćajnom trakom za svaki smer ukupne širine 5.4m (2x2.7m). Projektovane su obostrane pešačke staze min širine 1.5m i jednostrana biciklistička staza širine 2m sa leve strane saobraćajnice (prema parku).

Podužnim parkiranjem sa desne strane (prema školi) obezbeđeno je 5+1 parking mesto (jedno za invalide).

Vertikalno razdvajanje kolovoza i ostalih površina vrši se ivičnjacima.

Projektovana je javna rasveta.

Projektno rešenje saobraćajnice je usklađeno sa saobraćajnim površinama iz projekta izgradnje, dogradnje, adaptacije, sanacije i rekonstrukcije osnovne škole ''Branko Radičević''.

Napomena:

- Nema okretnice za putnička i komunalna vozila, tj. nije moguće polukružno bez manevrisanja. Promena smera kretanja mora se obaviti hodom u nazad (rikverc) na kolovozu.

- Projektnim rešenjem je omogućen pristup vatrogasnim vozilima i drugim vozilima hitnih službi. Okretanje ovih vozila je moguće takođe samo uz manevrisanje dokle god se ne završi rekonstrukcija škole.

- Projektom je obuhvaćena atmosferska kanalizacija.

- Projektnim rešenjem se uklanja 17 postojećih stabala visokog rastinja; 10 stabala se uklanja zbog izgradnje kolovoza, od kojih je 9 u nizu u sredini leve saobraćajne trake buduće saobraćajnice.

- Ovim projektom kolsko pešački prilaz objektu (školi) postaje saobraćajnica najnižeg reda, klasifikovana planskim dokumentima kao „stambena ulica“.

Ideje za optimizaciju projektnog rešenja

Sprovedena je dodatna analiza projektovanog rešenja ulice radi iznalaženja mogućih načina optimizacije sa aspekata unapređenja bezbednosti i očuvanja postojećeg zelenila. Potencijalne tehničke i organizacione intervencije su se odnosile na:

- Umirenje saobraćaja

- Režim pristupa

- Zaštita drveća

- Optimizacija širine kolovoza

- Promena šeme parkiranja

- Promena položaja biciklističke staze

- Uslovi protivpožarnog pristupa и manevarskih površina za vatrogasna vozila

- Savremena saobraćajna signalizacija

- Kontinuitet biciklističke staze

- Kontekst šire slike u odnosu na mikro lokaciju

- Okretnica za komunalna vozila

Odgovor projektanta na zadate teme je dat skraćeno u nastavku teksta:

- Umirenje saobraćaja – nema potrebe primeniti građevinske mere s obzirom da je ulica slepa, da je ograničenje brzine 30km/h i da ulica nije dugačka (124m)

- Režim pristupa – nema potrebe za ograničenje pristupa radnim danima (kada škola radi) i vikendom (slobodan pristup) s obzirom na obim saobraćaja i broj parking mesta 23+2 u okviru škole (nakon rekonstrukcije škole)

- Zaštita drveća – korekcija trase formiranjem šikana (krivine) kao mere očuvanja postojećih stabala; predmet projekta nije bila valorizacija postojećeg zelenila;

- Optimizacija širine kolovoza – završena u skladu sa valorizacijom

- Promena šeme parkiranja – nije potrebno menjati rešenje s obzirom da nije identifikovana potreba za povećanjem broja parking mesta

- Promena položaja biciklističke staze – staza urađena u skladu sa PZ i zahtevima investitora, nema potrebe za izmenom zbog povećanja broja parking mesta

- Uslovi protivpožarnog pristupa i manevarskih površina za vatrogasna vozila – rešenje saobraćajnice je uklopljeno u rešenje saobraćajnih površina i protivpožarnog puta projekta rekonstrukcije osnovne škole; nema posebnih protivpožarnih uslova za projekat saobraćajnice;

- Savremena saobraćajna signalizacija – urađeno u skladu sa relevantnim propisima, nije potrebno projektovati zonu usporenog saobraćaja; po posebnom zahtevu izmena je moguća u okviru postojećeg saobraćajnog projekta

- Kontinuitet biciklističke staze – zahtev iz PZ za uklapanje projektovane biciklističke staze u izgrađenu biciklističku stazu u Železničkoj ulici je ispoštovan; sa druge strane je projektovana do granice koja je tretirana projektom škole

- Okretnica za komunalna vozila – nije projektovana, u budućnosti posle rekonstrukcije škole, neće biti potrebe za okretanjem s obzirom na rešenje dato tim projektom

Izmene projektnog rešenja

- Razmotrena su varijantna rešenja okretnice za vozila, kako bi se povećala bezbednost saobraćajnice u fazi korišćenja dok se ne realizuje rekonstrukcije škole sa pripadajućim saobraćajnicama;

- Skraćenjem pešačke i biciklističke staze omogućeno je očuvanje tri stabla - dva u okviru saobraćajnice i jedno u okviru parka;

- Otklonjen je konflikt biciklističke i pešačke staze skraćenjem biciklističke staze do ulaza u školu, zbog čega je prestala potreba za trećim pešačkim prelazom, koji će biti ukinut.

- Potvrđena je usklađenost projektnog rešenja ulice Vase Pelagića sa rešenjem saobraćajnice obuhvaćene projektom izgradnje, dogradnje, adaptacije, sanacije i rekonstrukcije OŠ „Branko Radičević“ spratnosti Sut+P+1, u ulici Vase Pelagića broj 60, na K.P. 598, К.О. Оџаци, za koju je MUP – Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije u Сомбору, izdao saglasnost na tehničku dokumentaciju (situacija iz projekta škole – sveska 2.2, Projekat saobraćajnica).

Na sledećoj slici prikazan je projekat škole sa kojim je vršeno uklapanje.

- Kako bi se povećala bezbednost učesnika u saobraćaju tokom perioda dok rekonstrukcija škole ne bude realizovana, može se razmotriti režim pristupa i eventualno selektivno ograničenje pristupa motornim vozilima radnim danima (režim škole), uz mogućnost slobodnijeg pristupa vikendom, kada projektovana parking mesta koriste posetioci obližnjeg parka. Ovakav režim korišćenja omogućio bi dodatno povećanje bezbednosti dece i pešaka, bez potrebe za izmenom projektovanog rešenja.

Crtež navedenih izmena projektnog rešenja prikazan je na sledećoj slici:

Tehnička i funkcionalna ocena

Predmetna saobraćajnica se nalazi na parceli namenjenoj za saobraćajnu infrastrukturu i ne zadire u površine javnog parka. Projektovano rešenje je tehnički izvodljivo i usklađeno sa planiranom namenom, a njegov cilj je da omogući funkcionalan, bezbedan i pristupačan prilaz školi, zaposlenima, roditeljima i službama u postojećem stanju, a istovremeno da se uklopi u projekat rekonstrukcije i dogradnje OŠ „Branko Radičević“, kako je prikazano na slici ispod:

U kontekstu izražene zabrinutosti građana za bezbednost dece, napominje se da su rešenjem predviđene odvojene pešačke i biciklističke staze, koje obezbeđuju sigurno kretanje dece i korisnika parka, uz jasno definisane zone za motorni saobraćaj.

Zaključak

Predloženo rešenje saobraćajnice je tehnički izvodljivo i funkcionalno opravdano, u skladu sa prostornom namenom i planskom dokumentacijom. Svoj puni smisao i funkcionalnu celinu rešenje dobija realizacijom planirane rekonstrukcije škole OŠ „Branko Radičević“, u okviru koje su predviđeni pristupi, parkinzi i prateća infrastruktura.

Tokom perioda do realizacije rekonstrukcije škole, može se razmotriti režim pristupa i eventualno selektivno ograničenje kretanja motornim vozilima radnim danima (režim škole), uz mogućnost slobodnijeg pristupa vikendom, kada projektovana parking mesta koriste posetioci obližnjeg parka. Takav pristup doprineo bi dodatnom povećanju bezbednosti dece i pešaka, bez potrebe za izmenom projektovanog rešenja.

Dodatnim poboljšanjima projektnog rešenja bi se obezbedio funkcionalan i bezbedan pristup objektu javne namene na način uređenja prostora kako je zahtevano planskim i projektnim uslovima, u skladu sa tehničkim standardima i planiranim razvojem školskog kompleksa, uz maksimalno očuvanje postojećeg zelenila.