IZVEŠTAJ valorizacije postojeće vegetacije u ulici Vase Pelagića, na k.p. 616/1,616/2, 2374 i 2370 k.o. Odžaci

Broj Projekta:  P – 924/2025

Investitor:

Opština Odžaci, Knez Mihajlova 24, Odžaci

Novi sad, oktobar 2025.godine

OPŠTA DOKUMENTACIJA

  - 1.1 NASLOVNA STRANA IZVEŠTAJA

|  | IZVEŠTAJ |
| --- | --- |
| Investitor: | Opština Odžaci Knez Mihajlova 24, Odžaci |
| Objekat: | Ulica Vase Pelagića, na k.p. 616/1,616/2, 2374 i 2370 k.o. Odžaci |
| Naziv i oznaka dela projekta: | Izveštaj o valorizaciji postojeće vegetacije |
| Odgovorni projektant: | Aleksandra Panić, mast. inž. pejz. arh. |
| Broj licence: | 330 A011 23 |
| Potpis: |  |
| Broj izveštaja: | P-924/2025 |
| Mesto i datum: | Novi Sad, oktobar 2025.god. |

  - 1.2 SADRŽAJ IZVEŠTAJA

| 1.1 | Naslovna strana izveštaja |
| --- | --- |
| 1.2 | Sadržaj izveštaja |
| 1.3 | Tekstualna dokumentacija |
|  | Postojeće stanje Iskaz količina i planiranih radova Predlog rešenja Opšti uslovi ozelenjavanja |
| 1.4 | Numerička dokumentacija |
|  | Manual valorizacije postojeće vegetacije |
| 1.5 | Grafička dokumentacija |
|  | Postojeće stanje sa valorizacijom postojeće vegetacije Kompozicioni plan |

1.3 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

Postojeće stanje

Predmetna lokacija nalazi se u naselju Odžaci i obuhavata katastarske parcele 616/1,616/2, 2374 i 2370 k.o. Odžaci i smeštena je između ulica Ive Lole Ribara sa severozapadne strane, ulice Vase Pelagića sa zapadne strane, Osnovne škole „Branko Radičević“ sa južne strane i javne parkovske površine na severu. Ukupna postojeća zelena površina iznosi 3.472,37 m2.

Slika 1. Predmetna lokacija

Na predmetnoj lokaciji je u septembru 2025. godine sprovedena analiza postojeće vegetacije. Na osnovu sprovedene analize izrađen je Manual valorizacije postojeće vegetacije sa grafičkim prilogom 1 - Postojeće stanje sa valorizacijom postojeće vegetacije. Na osnovu manuala predviđeno je uklanjanje stabala koja su lošeg opšteg zdravstvenog stanja i evidentirana su stabla koja se uklanjaju radi potrebe izrade saobraćajnog rešenja i bezbednog odvijanja saobraćaja, dok su za ostala stabla predviđene adekvatne mere nege.

Na zelenim površinama u okviru predmetne lokacije, zastupljena je pretežno visoka vegetacija koja je valorizovana i evidentirana pod kataloškim brojevima od 1-41. Od ukupnog broja, na terenu je evidentirano 27 stabala lišćara, 6 stabala četinara, 1 suvo stablo lišćara i 7 panjeva. Stabla koja su predviđena za uklanjanje su slabo vitalna, sa većim oštećenjima i umanjene dekorativnosti. Od ukupno 34 evidentirana stabala, potrebno je ukloniti 4 stabla (jedna suva sadnica), dok je još 14 stabala predviđeno za uklanjanje radi izrade saobraćajnog rešenja definisanog tehničkom dokumentacijom za izgradnju saobraćajnice sa pešačkom stazom u ulici Vase Pelagića, na k.p. 616/1, 616/2, 2374 i 2370 k.o. Odžaci izrađenom od strane ADOMNE d.o.o. projektovanje i inženjering Novi Sad,  broj: P-799/2024-PZI-0, datum: maj 2024. godine.

Prosečna ocena vitalnosti postojećih stabala je 3,26, dok je prosečna ocena dekorativnosti 3,47 u rasponu vrednosti 1-5. Najzastupljenija vrsta na predmetnoj lokaciji je Tilia sp. sa 11 stabala i u procentualnoj zastupljenosti od 32,35%, od ukupnog broja evidentiranog drveća. Druga vrsta po zastupljenosti je Robinia pseudoacacia sa 7 stabala i udelom od 20,59%. Na trećem mestu se nalazi vrsta Pinus nigra sa 5 stabala i  udelom 14,71%, od ukupnog broja evidentiranog drveća (34).

Grafikon 1. Zastupljenost biljnih vrsta u okviru izvršene valorizacije na predmetnom prostoru

Listopadne vrste sa 27 stabala čine 79,41% od ukupnog broja valorizovanih stabala. Najzastupljenija vrsta među lišćarima je Tilia sp, postojeća stabla lipe se nalaze u dobrom zdravstvenom stanju. Na pojedinim stablima je uočena pojava podrasta, što je karakteristično za ovu vrstu. Pozitivni aspekti roda Tilia ogledaju se u dekorativnosti stabla i mirisnim cvetovima, naročito ako se ozelenjavanje vrši primenom mešovitog sastava, kada se postiže efekat produženog vremena cvetanja od kraja maja do početka jula. Na osnovu analize predmetne lokacije primećeno je da skoro polovina evidentiranih vrsta lišćara pripada familiji Fabaceae - Albizia julibrissin, Gleditsia triacanthos, Robinia pseudoacacia i Sophora japonica – 11 stabala, što sa 32.35% čini značajan udeo u ukupnom dendrofondu na predmetnoj lokaciji. Vrste iz ove familije su brzorastuće i često dekorativnog karaktera. Cvetovi ovih vrsta su mirisni i one su medonosne, međutim u odnosu na lipe, ove vrste su nešto kraćeg životnog veka. Na drugom mestu među lišćarima nalazi se Robinia pseudoacacia (bagrem) koji je  veoma invazivnog karaktera. Bagrem je tolerantan na niske i visoke temperature i otežane urbane uslove sredine, ali je drvo krto i podložno lomljenju.

Grafikon 2. Zastupljenost listopadnog drveća u okviru izvršene valorizacije na predmetnom prostoru u Odžacima

Od 34 evidentirana stabla šest su četinari. Na terenu je valorizovano 5 stabala vrste Pinus nigra i jedno stablo vrste Taxus baccata što zajedno čini 17,65% od ukupnog broja evidentiranih stabala.

Vrsta Pinus nigrа se izdvaja kao treća po zastupljenosti među svim stablima i prva među četinarskim vrstama. Crni bor je izrazito otporna vrsta koja dobro podnosi sve uslove sredine, raste i prilagođava se svim tipovima zemljišta i staništa, a karakteriše ga i dobro razvijen i dubok korenov sistem. Na predmetnoj lokaciji ova vrsta sađena je u grupama i nalazi se u prosečnom stanju u pogledu vitalnosti i dekorativnosti.

Tabela 1. Rekapitulacija zastupnjenosti postojeće visoke vegetacije

Pored drveća, u istočnom delu predmetne lokacije, neposredno uz pešačku stazu evidentirana je vegetacija srednje spratnosti u vidu linijskog zasada koju čini vrsta Maclura aurantiaca. Zbog trnja najčešće se koristi kao zaštitna živa ograda. Dobro se prilagođava svim uslovima sredine, korenov sistem je široko razgranat zbog čega ima veliku moć ekspanzije i može da postane invazivna. Zbog krupnih plodova ženske individue nije poželjno pozicionirati u blizini staza, parkinga, platoa, dečijih igrališta i u blizini dečijih ustanova i škola. Postojeća grupacija maklure se može okarakterisati kao neodržavana formacija, smeštena u neposrednoj blizini pešačke staze i osnovne škole, usled čega je predviđeno njeno uklanjanje.

Iskaz količina i planiranih radova

Mere nege

Da bi svaki zeleni prostor mogao da pruži svoj maksimalan doprinos okruženju i korisnicima datog prostora potrebno je, pre svega, odabrati adekvatne biljne vrste za date uslove sredine i karakter određenog prostora. Pored toga, svaku biljnu individuu je potrebno zaštititi od uticaja određenih bolesti, zagađivača sredine, pa i samih posetilaca. Takođe, biljkama je potrebno obezbediti dovoljne količine vode i hraniva, uklanjati obolele, suve ili slomljene delove krošnje ili korena, a neophodno im je obezbediti i dovoljno prostora i svetlosti za rast i razvoj. Sve ove operacije se nazivaju mere negovanja zelenih površina i potrebno ih je sprovoditi od podizanja do perioda pune zrelosti biljaka, pa i nakon toga.

Od pomenutih mera nege, na zelenim površinama predmetne lokacije, najveće potrebe postoje za uklanjanjem obolelih, suvih ili slomljenih grana sa zaštitom rezova i to kod ukupno 16 stabala (stabla broj 1-4, 8, 9, 12-15, 17, 18, 27-29 i 39).

Slika 2. Stablo broj 02 - Sophora japonica – suve i slomnjene grane koje je potrebno ukloniti i izvršiti zaštitu rezova

Slika 3. Stablo broj 17 Prunus cerasifera – multistem forma – potrebno je izvršiti orezivanje i zaštitu rezova

U okviru mera nege neophodno je izvršiti i zaštitu rezova, procepa i devijacija (rupa) na deblu. Mere zaštite su potrebne za ukupno 2 stabla, ove mere podrazumevaju mere nege za delove stabla zahvaćenih truleži ili sa mehaničkim oštećenjem i preventivne mere zaštite rezova, devijacija (rupa) i procepa na deblima i granama (stabla broj 1 i 39). Nakon uklanjanja većih grana i čišćenja procepa i rana na deblu, mesto reza je neophodno dezinfikovati sredstvima na bazi bakra i potom zatvoriti kalemarskim voskom. Ukoliko na stablima postoje veće devijacije, rupe i procepi, pre zaštite je potrebno primeniti mere dendrohirurgije.

Slika 4. Stablo broj 1 Gleditsia triacanthos – mehanička oštećenja koje je neophodno sanirati primenom mera dendrohirurgije

Slika 5. Stablo broj 39 Sophora japonica – šupljine u deblu koje je neophodno sanirati primenom mera dendrohirurgije i sanirati mehanička oštećenja na granama

Uklanjanje postojećih stabala i panjeva

U okviru predmetnog prostora planirano je uklanjanje ukupno 17 stabala i jedne sadnice. Od ukupnog broja jedno stablo/sadnica pod rednim brojem 30 je potrebno ukloniti jer je osušeno. Tri stabla je neophodno ukloniti zbog lošeg opšteg zdravstvenog stanja – 5, 6 i 19. Za potrebe izrade saobraćajnog rešenja i bezbednog odvijanja saobraćaja predviđeno je uklanjanje 14 stabala zabeleženih pod kataloškim brojevima: 10, 11, 16, 20-23, 33, 34, 36-38, 40 i 41.

Slika 6. Stablo broj  – 5 - Robinia pseudoacaciai  – stabla za koja se predviđa uklanjanje jer se nalaze u lošem opštem zdravstvenom stanju – prisutna je rupa u deblu i entomološka oštećenja

Slika 7. Stablo broj  – 19 - Robinia pseudoacaciai  – stabla za koja se predviđa uklanjanje jer se nalaze u lošem opšte zdravstvenom stanju – prisutna je rupa u deblu, trulež grana  i entomološka oštećenja

Slika 8. Stabla broj 10, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 33, 34 i 36, 37, 38, 40 i 41 (sa leva na desno) – stabla za koja se predviđa uklanjanje za potrebe izrade saobraćajnog rešenja i bezbednog odvijanja saobraćaja

Na osnovu prečnika debla, za potrebu seče izvršena je klasifikacija stabala za uklanjanje:

- Stabla do prečnika do 15 cm: 30;

- Stabla prečnika od 16 – 30 cm: 10, 11, 20, 33, 36, 37, 38, 40 i 41;

- Stabla prečnika od 31 – 50 cm: 6, 16, 19, 21, 23 i 34;

- Stabla prečnika od 51 – 70 cm: 5 i 22.

Najviše stabala predviđenih za uklanjanje pripada rodu Tilia.  Od ukupnog broja stabala predviđenih za uklanjanje 8 stabala pripada ovom rodu,  a 5 stabala vrsti Robinia pseudoacacia.

Obilaskom terena i utvrđivanjem zatečenog stanja, na 7 mesta zabeleženi su panjevi (pod kataloškim brojevima 7, 24, 25, 26, 31, 32 i 35).

Na osnovu prečnika panjeva izvršena je klasifikacija za potrebe uklanjanja:

- Panjevi prečnika do 25 cm: 7, 24 i 25;

- Panjevi prečnika 26 – 50 cm: 26, 31, 32 i 35.

Uklanjanje šiblja

Za potrebe izrade saobraćajnog rešenja u istočnom delu predmetne lokacije, planirano je uklanjanje vegetacije srednje spratnosti u formi visokog šiblja, formirane od vrste Maclura aurantiaca.

Slika 9. Visoko šiblje formirano od vrste Maclura aurantiaca  –  predviđa se  uklanjanje za potrebe izrade rešenja

Predlog rešenja

Tehničkom dokumentacijom za izgradnju saobraćajnice sa pešačkom stazom u ulici Vase Pelagića, na k.p. 616/1, 616/2, 2374 i 2370 k.o. Odžaci izrađenom od strane ADOMNE d.o.o. projektovanje i inženjering Novi Sad,  broj: P-799/2024-PZI-0, datum: maj 2024. godine, predviđena je izgradnja dvosmerne saobraćajnice, obostranih pešačkih staza, biciklističke staze, kao i podužnog parkinga ispred Osnovne škole „Branko Radičević“.

U cilju očuvanja vegetacije predmetnog prostora izrađen je manual valorizacije postojeće vegetacije kojim je utvrđeno stanje dendroflore predmetnog prostora, predviđeno je uklanjanje vegetacije lošeg opšteg stanja, definisana je vegetacija koju ne neophodno ukloniti za potrebe izrade saobraćajnig rešenja i bezbednog odvijanja saobraćaja i predviđene su mere nege postojeće vegetacije koja se zadržava.

Predmetnim izveštajem dat je predlog podizanja novog pojasa visoke vegetacije u zoni novoprojektovane saobraćajnice. Severno od predmetnog prostora smešten je park na katastratskoj parceli 616/2. U cilju prostornog i vizuelnog odvajanja ova dva prostora različite namene u južnom delu parka prelaže se podizanje tampon zone u vidu vegetacije različite spratnosti. Na severnom delu predmetnog obuhvata predložena je sadnja visokog listopadnog drveća vrste Tilia cordata, u drugom redu, bliže saobraćajnici predložena je sadnja visokog listopadnog drveća uskopiramidalne forme vrste Carpinus betulus ’Fastigiata’ sa grananjen od kote tla, dok je u zoni parkinga predložena ista vrsta sa grananjem na visini od 2,5 m.

Slika 10. Vrsta Tilia cordata                                                  Slika 11. Vrsta Carpinus betulus ’Fastigiata’

U neposrednoj blizini fontane, severno od staze koja vodi do nje, predloženo je jedno soliterno stablo vrste Acer palmatum multi-stem forme, dok je južno od fontane predviđena grupacija vrste Cercis siliquastrum takođe multi-stem forme. Ista vrsta u vidu grupacije, kao akcenat u prostoru, predložena je zelenoj površini T3, na ukrštanju pešakih staza i biciklističke staze. Južno od ove grupacije predloženo je jedno soliterno stablo vrste Tilia cordata u okviru površine T6.

Slike 12. i 13 Vrsta Carpinus betulus ’Fastigiata’

Slika 14. Vrsta Acer palmatum multi-stem                     Slika 15. Vrsta Cercis siliquastrum multi-stem

U okviru novoprojektovanih zelenih površina pretežno je zadržana postojeća dendroflora, dok su u okviru novopredviđene dendroflore predložene autohtone i alohtone, dobro adaptirane vrste, kao i vrste dekorativnih formi, sa različitim fenofazama listanja i cvetanja, koje koloritno i oblikovno upotpunjuju prostor. Planom generalne regulacije naselja Odžaci ("Sl. list Opštine Odžaci", broj 17/09) dat je predlog vrsta za ozelenjavanje ulica i parkova, a neke od predloženih vrsta koje su primenjene u predmetnom rešenju su Tilia sp. (lipa), Acer palmatum (javor) i Cercis siliquastrum  (јудино дрво).

Ukupno ostvarena novoprojektovana zelena površina iznosi 2.292,32 m2. Predložena je sadnja 8 sadnica visokog listopadnog drveća, 22 sadnice listopadnog drveća uskopiramidalne forme i 7 sadnica listopadnog drveća multi-stem forme.

Ukupna postojeća zelena površina iznosi 3.472,37 m2. Valorizacijom postojeće vegetacije predviđeno je uklanjanje 1 suvog stabla, 3 stabala lošeg opšteg stanja, 14 stabala za potrebe izrade saobraćajnog rešenja i 7 panjeva.

Obzirom na broj stabala za koje se predviđa uklanjanje, sveskom 2/1 Projekat saobraćajnica, koja je sastavni deo tehničke dokumentacije za izgradnju saobraćajnice sa pešačkom stazom u ulici Vase Pelagića, na k.p. 616/1, 616/2, 2374 i 2370 k.o. Odžaci, predviđena je sadnja 51 stabla lipe. Kako prema klasifikaciji lipa pripada visokom listopadnom drveću I reda, za njen pravilan rast i razvoj je neophodan veći prostor, zbog čeka u okviru datog prostora nije bilo moguće pozicionirati predviđeni broj stabala ove vrste.

Predloženim rešenjem predviđene su četiri vrste drveća umesto prethodno predviđene jedne, čime se pozitivno utiče na očuvanje biodiverziteta. Pored toga, lipa kao vrsta se karakteriše niskom tolerancijom na zagađenja, ne podnosi dobro visoke koncentracije aerozagađenja, kao i soli koje tokom zime mogu da se natalože sa kolovoza na obližnjim zelenim površinama. Posledice apsorbovanja soli manifestuju se u vidu hloroze, kao i prevremenog opadanja lista što sveukupno  utiče na slabljenje vitalnosti stabla. Pored navedenih karakteristika, lipa ima jaku izdanačku snagu, sklona je razvoju izdanaka iz korena u blizini korenovog vrata. Posledica ovoga je pojava oštećenja zastora u vidu izdizanja, posebno u slučajevima kada oko samog stabla nije obezbeđeno dovonjno slobodnog prostora za rast i razvoj. Pored svega navedenog, lipa se smatra i alergenom vrstom, zbog čega u urbanim sredinama ne bi trebalo da bude nosilac dendrofonda, što dodatno opravdava uvođenje drugih vrsta.

Kako je predloženim rešenjem predviđena sadnja ukupno 37 stabala, sadnja preostalih 14 stabala se predlaže na severnom delu katastarske parcele br. 598 k.o. Odžaci, kao predmet zasebnog rešenja. Obilaskom lokacije ustanovljeno je da u ovoj zoni postoje potencijalni prostori za sadnju drveća (slike 16. i 17).

Slika 16. Prostor za potencijalnu sadnju na parceli br. 598 k.o. Odžaci

Slika 17. Prostor za potencijalnu sadnju na parceli br. 598 k.o. Odžaci

Opšti uslovi ozelenjavanja

Pripremni radovi

Pripremni radovi obuhvataju sva merenja u vezi sa prenošenjem podataka sa Kompozicionog plana na teren. Prenos projekta na teren obaviti ortogonalnom metodom. Prenos projekta na teren obuhvata obeležavanje svih planiranih mesta sadnje kočićima ili drugim oznakama.

Zemljani radovi

Zemljani radovi obuhvataju:

-	iskop sadnih jama za listopadno drveće;

-	ispunu sadnih jama listopadnog drveća supstratom za sadne jame - mešavinom humusa, treseta i peska u razmeri 6:3:1;

-	nabavku, transport i ispunu sadnih jama hidrogelom;

- Iskop sadnih jama

Iskop, utovar i trasnport neplodnog materijala iz sadnih jama, dimenzija sadne jame: 120x120x100 cm. Neophodno je da sadne jame budu kubusnog ili cilindričnog oblika, odnosno jednake širine od vrha do dna jame, kako bi se mogućnost stvaranja vazdušnih džepova svela na najmanju meru. Neplodnu zemlju i šut  utovariti i transportovati do deponije koju odredi stručni nadzor (na udaljenost do 10 km).

- Supstrat za sadne jame

Nabavka, transport i ispuna sadnih jama dimenzija 120x120x100 cm mešavinom humusa, treseta i peska u razmeri 6:3:1. Nakon postavljanja sadnice u vertikalni položaj izvršiti ispunu sadnih jama postepeno (sloj po sloj), svaki sloj zemlje je neophodno sabiti kako bi se osigurala stabilnost sadnice i izbegla mogućnost stvaranja vazdušnih džepova.

- Hidrogel

Nabavka, transport i ispuna sadnih jama hidrogelom. Za ispunu sadnih jama hidrogel u suvom stanju pomešati sa supstratom za sadnju.

Radovi na sadnji

- Sadnju sadnica obaviti u vreme mirovanja vegetacije, tj. u jesen po prestanku kretanja biljnih sokova ili u proleće, pre početka vegetacionog perioda.

- Sadnice koje se koriste moraju biti rasadnički dobro odnegovane, po svim važećim standardima i normativima, bez ikakvih fitopatoloških, entomoloških i mehaničkih oštećenja, da poseduju karakteristične habituse i optimalnu vitalnost. Kod odabira sadnica voditi računa i o opštem izgledu istih: odnos visine, širine krune, ali i starosne dobi vrste;

- Sadni materijal mora da bude bez ožegotina sunca i rana, sa zdravim, neoštećenim korenovim sistemom. Korenov sistem mora da bude bez patogenih, entomoloških i mehaničkih oštećenja;

- Za sav sadni materijal je neophodno dati garanciju od godinu dana, od dana završetka radova;

- Neophodno je da drveće bude kontejnerski gajeno (kontejner ili air-pot) ukoliko je sadnja planirana u toku vegetacionog perioda. Ukoliko se sadnja obavlјa u toku mirovanja vegetacije, na jesen nakon prestanka kretanja bilјnih sokova ili u proleće (pre početka vegetacije), moguće je koristiti drveće gajeno u polјu, sa busenom. Drveće sa busenom mora da ima dobro formiran korenov sistem, sa kompaktnim busenom;

- Deblo drveta mora da bude pravo i vertikalno, bez naglih promena u obimu. Drveće sa jednim deblom treba da ima centralnu, vodeću granu, bez preovladavajućih, konkurentnih bočnih grana;

- Grane drveća treba da budu raspoređene tako da formiraju simetričnu krošnju. Grananje vrsta u zoni parkinga treba da počinje na visini od 2.5 m od zemlјe;

- Veličina, boja i izgled lišća mora da bude tipična za doba godine i fazu rasta drveća. Lišće ne sme biti zakržlјalo, deformisano, ishabano ili atipične boje;

- Za sve uvezene bilјke potrebno je dostaviti fitosertifikate.

Investiciono održavanje

Radovi na investicionom održavanju obuhvataju održavanje zelenih površina nakon njihovog podizanja do zaključnog preuzimanja radova, odnosno najkraće godinu dana. Izvođač koji radi na podizanju zelenih površina, dužan je da iste održava do zaključnog preuzimanja radova, odnosno najkraće godinu dana i da snosi obavezu zamene osušenih biljaka u tom vremenskom periodu do predaje krajnjem korisniku.

Tokom investicionog održavanja neophodno je biljkama pružiti što kvalitetnije mere nege. U tom perodu su biljke najosetljivije na promene uslova sredine. Cilj mera nege je ublažavanje nepovoljnih uticaja sredine i pružanje što optimalnijih uslova za rast, razvoj i održavanje vitalnosti podignute zelene površine.

Radovi na održavanju podrazumevaju:

•	Prihranjivanje NPK đubrivom 4 puta godišnje;

•	Redovno zalivanje;

•	Zamenu osušenih sadnica;

•	Tretiranje biljaka adekvatnim preparatima protiv insekata i fitopatoloških oboljenja, po potrebi;

•	Priprema biljaka za zimu.

Irigacija zelenih površina

U cilju pružanja najoptimalnijih uslova za rast i razvoj novopodignutog zelenila preporučuje se ugradnja sistema za automatsku irigaciju drveća, po sistemu “kap po kap”. Ovakav sistem obezbeđuje ravnomerno i kontrolisano snabdevanje vodom direktno u zonu korenovog sistema. Na taj način smanjuju se gubici vode evaporacijom i oticanjem, što značajno povećava efikasnost korišćenja resursa u poređenju sa manuelnim načinima zalivanja. Sistem “kap po kap” doprinosi boljem rastu i razvoju drveća, jer obezbeđuje stalno prisustvo optimalne količine vlage u zemljištu. To je od posebnog značaja u letnjim mesecima i periodima suše, kada nedostatak vode može ozbiljno da ugrozi opstanak biljaka. Takođe je od velikog značaja u periodu neposredno nakon sadnje, kada se sadni materijal nalazi u fazi prijema i adaptacije na nove uslove sredine. U tom periodu korenov sistem još uvek nije u potpunosti razvijen i nije u mogućnosti da obezbedi potrebnu količinu vode iz dubljih slojeva zemljišta. Nedostatak vlage u ovoj fazi može dovesti do slabijeg prijema, usporenog rasta ili potpunog sušenja biljaka.

Ukoliko ne postoje tehnički uslovi za ugradnju sistema za navodnjavanje, neophodno je da tokom investicionog održavanja izvođač obezbedi redovno zalivanje posađenog sadnog materijala, do predaje krajnjem korisniku, odnosno nadležnoj službi za održavanje zelenih površina, koja će preuzeti obavezu kontinuiranog navodnjavanja i obezbeđivanja optimalnih uslova za rast, razvoj i dugoročnu vitalnost drveća.

1.4 NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

1.5 GRAFIČKA DOKUMENTACIJA